Описание организации параллельной работы в среде ADEM CAPP в рамках АРМ

Функционально работу по организации параллельной работы можно разбить на 2 этапа

- Создание копий с рабочего технологического процесса. Копия создается для каждого АРМ.

  - АРМ технолога по оснащению. По каждому типу оснастки/приспособления создается своя копия ТП (приспособления, вспомогательный инструмент, режущий инструмент, средства измерения, слесарный инструмент, штампы, пресс-формы и др.)

  - АРМ технолога по нормированию

  - АРМ технолога ЧПУ

Каждую копию ТП на соответствующих АРМ наполняют данными собственными данными. Например, на АРМ технолога по оснащению заполняется/создается инструмент/оснастка, на АРМ технолога по нормированию выполняется расчет норм времени и т.д.

- Выполнение слияния данных из всех созданных копий в исходный технологический процесс.

Инструкция

Копирование файлов для параллельной работы

- Создать в файловой системе папку, в которую будут помещаться копии ТП для выполнения параллельной работы

- Создать ТП, детализируя до уровня переходов. Можно создать внутри переходов пустые объекты инструмент/оснастка (обозначить их присутствие), но не обязательно. Если задать пустые объекты инструмента/оснастки, то при выполнении копирования, если включен режим параллельной работы по подгруппам оснастки (параметр kind_of_equipment=1 в разделе «Оснащение»), то будут созданы копии только для тех групп инструмента/оснастки, которые отражены в ТП

- Сохранить ТП в файловой системе

- Нажать правую кнопку мыши на корневом элементе дерева ТП. В меню выбрать Сервис- Выполнить копирование исходного файла с ТП для параллельной работы

- Выбрать папку, созданную в п.1.

- В диалоге «Копирование файлов для параллельной работы». Если необходимо изменить путь для копии нажмите на кнопку  в соответствующем поле. Нажмите Ок.

Слияние ТП после параллельной работы. Выполняется, когда все копии технологического процесса заполнены данными:

- Открыть исходный технологический процесс

- Нажать правую кнопку мыши на корневом элементе дерева ТП. В меню выбрать Сервис- Выполнить слияние ТП после параллельной работы

- Выбрать папку, в которую создавали копии исходного технологического процесса. Если необходимо изменить файл, нажмите на кнопку  в соответствующем поле. Нажмите Ок. После этого из каждой копии ТП информация будет помещаться в исходный ТП, в который выполняется слияние ТП.

Вся настройка параллельной работы и организацией АРМ осуществляется через файл:

… ADEM82\ ncm\capp_customAWP.ini

Описание разделов и параметров настроечного файла

Default – можно/нельзя редактировать параметры объектов ТП.

Modify – можно/нельзя модифицировать дерево объектов ТП.

[AWP]

В данном разделе описывается перечень АРМ. Если какой-то АРМ не нужен, то его можно удалить из данного раздела

[Технология]

Описывает работу на АРМ технолога.

default=1 – можно редактировать параметры объектов ТП

modify=1 – можно модифицировать дерево объектов ТП

_Tv=0

_Tv_op=0

_tool=0

Перечень параметров, и имен объектов которые нельзя редактировать на данном АРМ. Список можно изменять

[CAM]

Описывает работу на АРМ технолога с ЧПУ

default=0 – нельзя редактировать параметры объектов ТП

modify=1 – можно модифицировать дерево объектов ТП

parallel_work=0 – не учувствует в параллельной работе (копия не создается)

_mat_det=1

_mach=1

_mach_cnc=1

_mach_num_anketa=1

_mach_cnc=1

_prog_name=1

_prog_numb=1

Перечень параметров, которые можно редактировать на данном АРМ. Список можно изменять

[CAD]

default=1 – можно редактировать параметры объектов (здесь подразумеваются объекты спецификации)

modify=1 – можно модифицировать дерево объектов (здесь подразумевается дерево спецификации)

[Оснащение]

Описывает работу с объектами инструмент/оснастка на АРМ технолога по оснащению

default=0 – нельзя редактировать параметры объектов ТП

modify=0 – нельзя модифицировать дерево объектов ТП

parallel_work=1 – учувствует в параллельной работе (копия создается)

kind_of_equipment – разбивать / не разбивать оснащение по подгруппам при организации параллельной работы

_tool=1

Можно создавать объекты с именем _tool

_tl_numb=1

_tl_d_frez=1

_tl_mtrl=1

_tl_l_rab_frez=1

Перечень параметров, которые можно редактировать на данном АРМ. Список можно изменять

awp_equipment0=Оснащение - приспособления

awp_equipment1=Оснащение - вспомогательный инструмент

awp_equipment2=Оснащение - режущий инструмент

awp_equipment3=Оснащение - средства измерения

awp_equipment4=Оснащение - слесарный инструмент

awp_equipment5=Оснащение - штампы

awp_equipment6=Оснащение - пресс-формы

awp_equipment7=Оснащение - сварочная оснастка

awp_equipment8=Оснащение - тара

awp_equipment9=Оснащение - прочий инструмент

Подгруппы АРМ технолога по оснащению

[Трудовое нормирование]

default=0 – нельзя редактировать параметры объектов ТП

modify=0 – нельзя модифицировать дерево объектов ТП

parallel_work=1 – учувствует в параллельной работе (копия создается)

_Tv=1

_To=1

_Tv_op=1

_To_op=1

_Tpz_org=1

_Tpz_nal=1

_Tsht_op=1

_tchk=1

Перечень параметров, которые можно редактировать на данном АРМ. Список можно изменять

Разделы по подгруппам АРМ оснащение с указанием кодов объектов

[Оснащение - приспособления]

tl_code0=14

[Оснащение - вспомогательный инструмент]

tl_code0=17

[Оснащение - режущий инструмент]

tl_code0=12

[Оснащение - средства измерения]

tl_code0=13

[Оснащение - слесарный инструмент]

tl_code0=11

[Оснащение - штампы]

tl_code0=21

[Оснащение - пресс-формы]

tl_code0=23

[Оснащение - сварочная оснастка]

tl_code0=24

[Оснащение - тара]

tl_code0=22

[Оснащение - прочий инструмент]

tl_code0=25