# Спецификация. ГОСТ 21.108-68

Для создания спецификации необходимо настроится на каталог стандартной поставки, версии 6.3 и выше.

Создание спецификации начинается с выбора варианта – Спецификация. После заполнения общих данных и нажатия кнопки Ок автоматически в дереве появляется список разделов, которые может содержать спецификация, оформленная по ГОСТ 21.108-68:

- Документация;

- Комплексы;

- Сборочные единицы;

- Детали

- Стандартные изделия

- Прочие изделия

- Материалы

- Комплекты.

В дереве разделы могут быть расположены в любой последовательности, но после формирования в спецификацию попадут в порядке определенном ГОСТ (см. перечень выше). При попытке создать раздел спецификации, который уже существует, система его не создаст и выдаст соответствующее сообщение об ошибке. Если раздел содержит хотя бы один элемент, то он попадает в спецификацию. В диалогах доступны только те поля, которые необходимы для заполнения. Прочие поля недоступны для редактирования. На стандартные изделия подключена БД по стандартным изделиям (Болты, винты и др.). Внутри каждого раздела все данные сортируются в порядке определенным ГОСТ. Данные в дерево спецификации не надо вводит заранее в отсортированном порядке. Сортировка происходит автоматически после формирования спецификации.

Документы внутри раздела «Документация» записывают в следующей последовательности:

- Документы на специфицируемое изделие;

- Документы на неспецифицируемое изделие.

Документы внутри каждой части раздела записывают в алфавитном порядке обозначений.

Запись информация внутри разделов «Комплексы», «Сборочные единицы», «Детали» производится в алфавитном порядке обозначений.

Данные внутри раздела «Стандартные изделия» записывают в следующей последовательности:

- Изделия Государственного стандарта;

- Изделия Республиканского стандарта;

- Изделия Отраслевого стандарта;

- Изделия стандарта предприятия;

Данные внутри каждой части раздела записывают в алфавитном порядке наименований.

Запись информации внутри раздела «Прочие изделия» записывают в алфавитном порядке наименований.

Данные внутри раздела «Материалы» записывают в следующей последовательности:

- Металлы черные

- Металлы магнитоэлектрические, ферромагнитные

- Металлы цветные, благородные, редкие

- Кабели, провода, шнуры

- Пластмассы, прессматериалы

- Бумажные, текстильные материалы

- Лесоматериалы

- Резиновые, кожевенные материалы

- Минеральные, керамические, стеклянные материалы

- Лаки, краски, нефтепродукты, химикаты

- Прочие материалы

Данные внутри каждой части раздела записывают в алфавитном порядке наименований.

Данные внутри раздела «Комплекты» записывают в следующей последовательности:

- Ведомость эксплуатационных документов

- Комплект монтажных частей

- Комплект сменных частей

- Комплект запасных частей

- Комплект инструмента и принадлежностей

- Комплект укладок

- Комплект тары

- Прочие комплекты

Данные внутри каждой части раздела записывают в алфавитном порядке обозначений.

Если в состав комплекта входит не более трех наименований, то спецификацию на комплект можно не составлять, а изделия, входящие в комплект, должны быть записаны непосредственно в спецификацию, в раздел «Комплекты». При этом наименование комплекта записывают в графу наименование. Внутри каждого комплекта данные записываются в алфавитном порядке обозначения, кроме следующих разделов «Комплект инструмента и принадлежностей», «Комплект укладок», «Комплект тары».

Данные внутри комплекта «Комплект инструмента и принадлежностей» записывают в следующей последовательности:

- Инструмент

- Принадлежности

- Приспособления

- Металлы черные

- Металлы магнитоэлектрические, ферромагнитные

- Металлы цветные, благородные, редкие

- Кабели, провода, шнуры

- Пластмассы, прессматериалы

- Бумажные, текстильные материалы

- Лесоматериалы

- Резиновые, кожевенные материалы

- Минеральные, керамические, стеклянные материалы

- Лаки, краски, нефтепродукты, химикаты

- Прочие материалы

Данные внутри каждой части комплекта записывают в алфавитном порядке обозначений.

Данные внутри комплекта «Комплект укладок» записывают в следующей последовательности:

- Шкафы

- Ящики

- Сумки

- Чехлы

- Футляры

- Папки

- Переплеты

Данные внутри каждой части комплекта записывают в алфавитном порядке обозначений.

Данные внутри комплекта «Комплект тары» записывают в следующей последовательности:

- Документация

- Ящики

- Каркасы

- Монтажные изделия и упаковочные материалы

Данные внутри каждой части комплекта записывают в алфавитном порядке обозначений.

Автоматическая нумерация позиций элементов спецификации с учетом порядка в котором они попадут в спецификацию.

Сколоть текстовую информацию с чертежа и поместить в поле «Обозначение».

Сколоть текстовую информацию с чертежа и поместить в поле «Наименование».

рис.1 (Диалог «Общие данные»)

Вид элемента спецификации раздела «Документация».

Сколоть текстовую информацию с чертежа и поместить в поле «Обозначение».

Сколоть текстовую информацию с чертежа и поместить в поле «Наименование».

Сколоть текстовую информацию с чертежа и поместить в поле «Примечание».

рис.2 (Диалог элемента раздела «Документация»)

Сколоть текстовую информацию с чертежа и поместить в поле «Обозначение».

Сколоть текстовую информацию с чертежа и поместить в поле «Наименование».

Сколоть текстовую информацию с чертежа и поместить в поле «Примечание».

Сколоть текстовую информацию с чертежа и поместить в поле «Позиция».

рис.3 (Диалог элементов разделов «Комплексы», «Сборочные единицы», «Детали»)

Сколоть текстовую информацию с чертежа и поместить в поле «Примечание».

Сколоть текстовую информацию с чертежа и поместить в поле «Позиция».

Вид элемента спецификации раздела «Стандартные изделия».

Выбор из БД.

Открыть диалог «Выбор из БД».

рис.4 (Диалог элемента раздела «Стандартные изделия»)

Сколоть текстовую информацию с чертежа и поместить в поле «Примечание».

Сколоть текстовую информацию с чертежа и поместить в поле «Позиция».

Сколоть текстовую информацию с чертежа и поместить в поле «Наименование».

рис.5 (Диалог элемента раздела «Прочие изделия»)

Вид элемента спецификации раздела «Материалы».

Сколоть текстовую информацию с чертежа и поместить в поле «Наименование».

Сколоть текстовую информацию с чертежа и поместить в поле «Позиция».

Сколоть текстовую информацию с чертежа и поместить в поле «Примечание».

рис.6 (Диалог элемента раздела «Материалы»)

Сколоть текстовую информацию с чертежа и поместить в поле «Обозначение».

Выбор наименование комплекта.

Сколоть текстовую информацию с чертежа и поместить в поле «Примечание».

рис.7 (Диалог элемента раздела «Комплекты»)

Сколоть текстовую информацию с чертежа и поместить в поле «Обозначение».

Сколоть текстовую информацию с чертежа и поместить в поле «Наименование».

Сколоть текстовую информацию с чертежа и поместить в поле «Примечание».

Вид элемента выбранного комплекта.

Выбор вида элемента выбранного комплекта.

рис.8 (Диалог элемента, выбранного комплекта)