Новое в модуле ADEM САМ версии 9.0 в сравнении с 8.2

(по состоянию на январь 2014г.)

- Возможность автоматического распознавания Конструктивных Элементов с применением функции CAM Expert , для дальнейшего создания маршрута обработки с ЧПУ.

- Возможность «Прикрепить» диалог перехода обработки, для переключения между переходами маршрута одним кликом.

- Возможность быстрой навигации по дереву Маршрута с использованием Окна технологического процесса, с представленным в нём Маршрутом в виде форматированного текста с доступом к просмотру и редактированию объектов маршрута.

- Возможность определения координат точки «Безопасной позиции» указанием точки «С экрана».

- Группирование технологических команд и переходов в маршруте обработки с возможностью создания эскизов.

- Формирование отдельных управляющих программ для сгруппированных объектов.

- Новые технологические команда «Начальная точка обработки» (взамен «Начало цикла») и «Система координат детали» с возможностью задания координат в явном виде или указанием «С экрана».

- Новые технологические команды для работы с многошпиндельным и многоканальным оборудованием:

- Подача прутка без упора

- Подача прутка в упор

- Подвод ловушки

- Отвод в референтную позицию

- Перехват детали

- Синхронизация вращения шпинделей

- Отмена синхронизации вращения шпинделей

- Новая группировка параметров технологических переходов.

- Для переходов фрезерной и лазерной обработки в контекстном меню элемента группы контуров добавлены пункты «Остаточный припуск»- для ввода значения припуска на все элементы контура и «Удалить изменения»- для обнуления введенных припусков на элементы контура.

- Для переходов фрезерной и лазерной обработки к элементам групп «Контур», «Поверхность» и «Контрольная поверхность» добавлен параметр «Остаточный припуск».

- Элементы контура и элементы групп «Поверхность» и «Контрольная поверхность» с измененными параметрами подсвечиваются другим цветом в списках элементов.

- Для переходов фрезерной и лазерной обработки в Место обработки добавлена новая группа параметров - "Подвод в зону обработки" и "Отвод из зоны обработки", с возможностью задания Подвода/Отвода Координатами, Плоскостью безопасности, Цилиндром безопасности или Сферой безопасности.

- Фрезерная, сверлильная и лазерная обработка нескольких одинаковых элементов может быть определена с применением Параметрической группы точек. Определение параметрической группы точек возможно:

- "Линейным массивом"

- "Угловым массивом"

- "Текстовым определением"

- Возможность определения для приводного инструмента Дополнительных параметров: Диаметра хвостовика и Длинны инструмента с хвостовиком. Для учёта столкновений и более точной визуализации процесса симуляции обработки.

Фрезерная обработка

- Отдельная закладка для задания Подач в меню технологических переходов.

- Возможность отдельного назначения подач для: Врезания, Первого и Последних проходов по глубине (с указанием расстояния до дна), Зачистных проходов и Подачи в углах.

- Возможность задания значения подач в явном виде (мм/мин или мм/об), либо в % от основной подачи.

- Усовершенствованный механизм оптимизации подач для 2,5х и 3х обработки с возможностью указания Оптимального значения толщины стружки или Оптимальной подачи.

- В группу параметров «Подход/Отход» добавлены параметры «Подача на подходе», «Подача на отходе». Значение подач определяется в явном виде (мм/мин или мм/об), либо в % от основной подачи.

- Возможность работы с радиусной коррекцией в Z-level фрезеровании.

- Возможность задания Максимального угла излома траектории при котором не формируется гладкое скругление траектории.

- При построении продольных/поперечных схем обработки добавлена возможность начала обработки Из центра КЭ с/без изменением направления обработки.

- Добавлены новые схемы Врезания: Линейное из точки врезания в т.ч. с наклоном.

- Дополнительные возможности определения многопроходной обработки

  - «Поперечная обработка»

  - «Поперечная обработка зигзагом»

  - «Спиральный проход с зачисткой по дну»

  - «Спиральное врезание»

В переходе «Плунжерное фрезерование»

- Добавлена группа параметров «Многопроходная обработка по Z».

- В группу параметров «Многопроходная обработка по Z» добавлен список параметров «Направление обработки», с возможностью задания «Поперечной обработки зигзагом» - доступен для схем обработки «Эквидистанта», «Петля» и «Петля поперечная».

- Добавлена схема Отхода «Линейный» с возможностью назначения длины и угла.

Переход «Фрезерование 2.5х»

- Возможность формирования многопроходной трохоидальной обработка.

- Для высокоскоростной обработки добавлены параметры определяющие Трохоиду: Минимальный и Оптимальный радиусы скругления трохоидальной траектории и Ширина и Шаг трохоиды.

- Возможность указания «Поверхности определяющей заготовку» для переходов плоского фрезерования, а так же для переходов плунжерного и фрезерования Z-level, для отсечения перемещений на рабочей подаче вне заготовки. В случае, если глобальная Заготовка не определена в маршруте.

- Возможность указания «Контрольных поверхности», в т.ч. без назначения обрабатываемых поверхностей.

- Возможность указания «Контролируемого контура» в Месте обработки с возможностью определения для него Начальных и Конечных точек, Остаточного припуска на контур и элементы контура.

- Добавлена новая схема Подхода/Отхода «В приращениях» с возможностью назначения подачи, и величиной участков Подхода/Отхода по оси X и Y.

- Добавлена возможность включать «Реверс траектории» для схем «Эквидистанта», «Петля эквидистантная» и «Зигзаг эквидистантный». При его включении форма траектории остается неизменной, но инструмент будет двигаться не от начала траектории к ее концу, а наоборот – от конца к началу. Этот параметр доступен для КЭ: «Колодец», «Окно», «Паз», «Стенка», «Плита»

- Добавлен новый параметр «Скругление внешних углов» для схем «Эквидистанта», «Эквидистанта обратная» и «Эквидистанта II обратная». При выключении этого параметра траектория будет формироваться без скруглений на внешних углах контура.

- В группу параметров «Многопроходная обработка по Z» добавлен новый параметр «Время работы с постоянной глубиной» (по умолчанию 0) - определение максимального периода времени, которое инструмент может работать с указанной постоянной величиной прохода по Z. По достижению этого предела глубина будет изменяться на величину, указанную в приращениях. Этот параметр доступен при следующих ограничениях:

  - Включена группа параметров «Многопроходная обработка по Z»

  - Выключен параметр с флажком «Последовательная обработка»

  - Включена группа параметров «Изменение глубины прохода»

  - Изменение глубины прохода определено в списке параметров как «Приращение»

Переход «Фрезерование 3х».

- Возможность задания новых схем обработки «Зигзаг эквидистантный» и Эквидистанта II обратная.

- Возможность указания «Поверхностей» и «Контрольных поверхностей» для КЭ «Кривая».

Для переходов многокоординатного фрезерования

- В группу параметров «Схема обработки» для схем «Эквидистанта», «Эквидистанта обратная», «Эквидистанта II обратная», «Зигзаг эквидистантный», «Спираль» и «Спираль обратная» добавлен параметр «Начальное смещение» (по умолчанию 0) - величина смещения чистового прохода от заданной кривой.

- Возможность назначения «Начальной координаты» в схемах обработки «Зигзаг UV» и «Петля UV».

- Возможность формирования оптимизированной траектории для схем обработки «Зигзаг», «Зигзаг UV», «Зигзаг поперечный» и «Зигзаг продольный», указанием признака «Оптимизация».

- Возможность назначения обработки «Из центра» в схемах обработки «Петля UV», «Петля поперечная» и «Петля продольная».

- Возможность задания многопроходной обработки, с указанием глубины или количества проходов, и возможностью задания Смещения вдоль оси инструмента.

- Для многопроходной многокоординатной обработки добавлен параметр «Снимаемый припуск».

- Усовершенствован механизм контроля столкновений. Параметр «Контроль столкновений» заменён на группу параметров «Контроль столкновений» с возможностью определения параметров:

  - «Контроль с учетом оставляемого припуска».

  - «Расстояние до шпинделя».

кроме того в 4х и 5х обработки контролируются столкновения не только шпинделя, но и хвостовика и державки.

- Возможность определения перемещений на холостых ходах в рамках одного перехода обработки не только Плоскостью безопасности, но и при помощи Цилиндра либо Сферы безопасности.

- Добавлены новые схемы врезания: «По кривой», «По кривой + наклон»

- В группе параметров «Подход/Отход» добавлена возможность выбора горизонтальной или вертикальной плоскости подхода/отхода.

- Возможность указания для схемы подхода «Линейный в приращениях» приращений по всем 3-м координатам.

- Высокоскоростная обработка определяется группой параметров:

- «Минимальный радиус скругления траектории».

- «Оптимальный радиус скругления траектории».

- Совершенствование приёмов работы многоосевой обработки концевыми и грибковыми фрезами. Новые способы для:

- обработки вогнутых поверхностей концевыми фрезами.

- обработки 5х фрезерования пазов грибковыми фрезами со смещением и определением скруглений в острых углах.

Переходы «Фрезерование 4х» и «Фрезерование 5х».

- Добавлены новые схемы обработки «Эквидистанта обратная», «Зигзаг эквидистантный», «Спираль» и «Спираль обратная».

- Возможность корректировки положения инструмента Продольным или Поперечным смещениями.

- Возможность ограничения максимальных значений углов поворота оси инструмента вокруг осей качания.

В переходе «Фрезеровать 4х»:

- В группу параметров «Схема обработки» добавлена новая схема обработки «Обработка боковой частью» с параметрами, аналогично этой же схеме в переходе «Фрезеровать 5х».

- Для КЭ «Поверхность» со схемами обработки: «Петля поперечная/продольная», «Зигзаг поперечный/продольный» добавлен новый параметр с галочкой «По следу фрезы».

- В «Дополнительные» добавлен параметр «Перемещение по кривой» (по умолчанию выкл. и =0). Этот параметр определяет максимальную длину перемещения по криволинейной траектории.

- В «Дополнительные» добавлен параметр «Внешний радиус скругления траектории» (по умолчанию 0). Определяет величину скругления траектории при обходе внешних углов, если задано отрицательное значение, то вместо скругления будет сформирована петля.

Переход «Фрезерование 5х».

- В группу параметров «Положение инструмента» добавлены новые записи в список параметров для схемы обработки «Обработка боковой частью»:

  - Под углом к прямой соединения

  - Под углом к прямой соединения (%)

  - Под углом к прямой соединения узлов

- В «Дополнительные» добавлен параметр «Перемещение по кривой» (по умолчанию выкл. и =0). Этот параметр определяет максимальную длину перемещения по криволинейной траектории.

- В «Дополнительные» добавлен параметр «Внешний радиус скругления траектории» (по умолчанию 0) – определяет величину скругления траектории при обходе внешних углов, если задано отрицательное значение, то вместо скругления будет сформирована петля.

- Возможность включения параметра «По следу фрезы» для схем обработки «Петля продольная» и «Зигзаг продольный».

- Возможность назначения дополнительных параметров при обработке боковой частью:

  - включения ориентации оси инструмента «По нормали к траектории» либо «Только для плоскостей» либо «Для всех поверхностей».

  - изменение «Положения управляющей кривой» относительно обрабатываемой поверхности - «Сверху» либо «Снизу».

- Возможность определения нового элемента геометрии Места обработки - "Ось инструмента", «Кривой» либо «Поверхностью». Кроме того возможно так же изменение положения кривой оси инструмента  - «Сверху/Снизу».

Переходы сверлильной группы

- В переходе «Сверлить» добавлена группа параметров «Центровка», с возможностью задания Глубины и подачи.

- В переходе «центровать» добавлена возможность назначения инструмента «Сверло» со всеми прилагающимися параметрами.

- Возможность включения/отключения функции «Формировать как цикл».

- Возможность определения параметрической группы точек различными вариантами:

- «Линейным массивом»

- «Угловым массивом»

- «Текстовым определением»

аналогично фрезерным переходам.

Токарная обработка

- Возможность включения/выключения признака «Формирования токарных циклов».

- В переходы «Точить», «Расточить» и «Подрезать» в группу параметров «Многопроходная обработка» добавлен параметр «Межпроходный отскок» (по умолчанию 0 и выключен).

- Возможность определения обработки с использованием Радиусной или Эквидистантной коррекции на всех или только на чистовом проходе.

- Возможность задания межпроходного обхода при многопроходной прорезке

- Возможность отдельного назначения величин подач: Основная, Ускоренная, На чистовом проходе, Врезания, как в явном виде – мм/мин, мм/об, так и в % от величины основной подачи.

- В группу параметров «Подход/Отход» добавлены параметры «Подача на подходе/отходе»

- Возможность использования КЭ «Резьба» в переходах «Точить» и «Расточить», для подготовки поверхностей под нарезание резьбы резцом.

- Возможность отключения «Зачистки гребешков» для схем обработки «Чистовая» и «Черновая».

- Возможность назначения дополнительных параметров многопроходной обработки. В группу параметров «Многопроходная обработка» в зависимости от схемы обработки, кроме количества проходов или глубины прохода, добавлены следующие параметры:

- «Угол».

- «Зигзаг».

- «Последовательная обработка».

- «Реверсирование чистового прохода».

- «Отскок».

- «Разбежка. Длина врезания».

- «Максимальная глубина».

- «Начало обработки» с возможностью выбора «Автоматически» или «С центра».

Для Конструктивных Элементов «Торец»,  «Область» и «Резьба».

- Контур обрабатываемой области может состоять из нескольких независимых контуров, состоящих из неограниченного количества элементов.

- Элементы контура с измененными параметрами подсвечиваются в списке элементов контура другим цветом.

- Возможность назначения новых параметров, определяющих геометрию места обработки:

- «Контур входа/выхода» (действует только при многопроходной обработке).

- «Контур подвода к зоне обработки».

- «Контур отвода из зоны обработки».

- «Контур соединения» (действует только при многопроходной обработке).

- «Контролируемый контур».

- Возможность указания «Начальной точки» и «Конечной точки» координатами, либо  «С экрана» для каждого контура, составляющего контур обрабатываемой области.

- Добавлена группа параметров «Продление» начальной и конечной точки контура с указанием типа продления: «Касательное», «по оси X» либо «по оси Y» для каждого контура, составляющего контур обрабатываемой области.

- Возможность обнуления введенных припусков на элементы контура из контекстного меню, командой «Удалить изменения».

- Возможность назначения параметров «Подвода в зону обработки» и «Отвода из зоны обработки» с возможностью позиционирования. Тип Подвода/Отвода задаётся «Плоскостью безопасности», «По двум координатам» или «Контуром подвода/отвода» и указанием начальной/конечной точки подвода/отвода (координатами или «С экрана»)

- Возможность указания параметров «Выхода на заготовку». Группа параметров, позволяющая указать для начальной и конечной точки контура тип выхода на контур заготовки:

    - На левый торец.

    - На правый торец.

    - На внешний диаметр.

    - На внутренний диаметр.

- Возможность назначения параметра «Отскок», с указанием его величины по осям X и Y, для задания отступа от контура после каждого прохода.

- Возможность задания параметров КЭ «Резьба» текстовым параметром - «Обозначение резьбы». По «Обозначению резьбы» автоматически определяется диаметр, шаг и вид резьбы. Действительно для метрических, дюймовых, круглых резьб, а так же НКТ и обсадных трубных резьб.

- Возможность задания произвольного профиля резьбы используя вид - «Профиль пользователя». Геометрия которого определяется «Контуром профиля пользователя».

- Возможность указания типа синхронизации – «Линейная» или «Фазовая».

КЭ «Торец» для переходов сверлильной группы та торце.

- Возможность определения геометрии места обработки одним параметром – «X торца».

- В параметрах торца оставлен только список параметров «Тип».

Лазерная резка

- Добавлена новая схема Подхода и Отхода «В приращениях» с возможностью назначения Подачи и величины участков подхода по оси X и по оси Y.

- Возможность задания для плоской лазерной обработки «Скругления траектории», с указанием Радиусов наружных и внутренних скруглений и «Угла излома траектории».

- Возможность задания параметра «Проход по траектории», в том числе и для переходов лазерной 5х обработки.

- Возможность задания положения инструмента «Под углом к вектору».

- Возможность «Ограничения углов». Указание Максимального и Минимального углов поворота по каждой из осей для лазерной 5х обработки.

- Параметр «Обработка боковой частью» заменён на группу параметров «Обработка боковой частью» с возможностью:

  - включения ориентации оси инструмента «По нормали» к траектории только «Для плоскостей» или «Для всех поверхностей».

  - изменения положения управляющей кривой- Сверху/Снизу.

- Параметр «Контроль столкновений» заменён на группу параметров «Контроль столкновений» с возможностью определения следующих параметров:

  - «Контроль с учетом оставляемого припуска».

  - «Расстояние до шпинделя».

- Возможность задания подхода/отхода в «В вертикальной плоскости» и «В горизонтальной плоскости»

- Возможность задания подхода/отхода по всем трём осям по схеме «Линейный в приращениях».

- Добавлена новая схема Подхода и Отхода «В приращениях» с возможностью назначения Подачи и величины участков подхода по оси X и по оси Y.

- Возможность задания отдельных Подач для Подхода/Отхода к обрабатываемым контурам.

- Возможность определения нового элемента геометрии места обработки – «Ось инструмента», набором кривых, или набором поверхностей. Кроме того возможно так же изменение положения кривой оси инструмента  - «Сверху/Снизу».

- Возможность  определения перемещений на холостом ходу в переходе не только Плоскостью, но и Цилиндром и Сферой безопасности с указанием центра и радиуса, аналогично переходам фрезерной группы.

Моделирование обработки

- Возможность использования нового встроенного моделировщика обработки с симуляцией снятия материала, для контроля рассчитанной траектории на ошибки (зарезания) и визуального анализа качества получаемой после обработки поверхности.

- Возможность моделирование обработки с учётом кинематики станка.

- Возможность определения Заготовки и Детали  3D телами, для учёта геометрии при моделировании обработки.

- Возможность сохранения промежуточных заготовок меду Операциями, с сохранением или без сохранения промежуточных заготовок в файл *.adm.

- Возможность сохранения модели после моделирования обработки как stl файл.

- Возможность анализа модели после обработки и сравнения её с Деталью, с указанной точностью.

- В Настройках параметров симулятора добавлены возможности установки Шага симуляции (Стандартный, Средний, Большой, Пользовательский), отображения Контурной коррекции.