| ## Открытое акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» Производственный комплекс №2 г. Москва _________№_________________________ На №__________ от __________________ | В совет директоров группы компаний ADEM 107497, г. Москва, ул Иркутская 11 к. 1 т/ф (495) 462-0156, 502-1341 |
| --- | --- |

На Ваш устный запрос по оценке эффективности CAM модуля системы ADEM-VX при разработке управляющих программ на станки с ЧПУ для высокоскоростной и высокопроизводительной обработки деталей планера самолета сообщаем следующее:

- Функциональные возможности системы позволяют оптимально реализовать обработку деталей любой сложности как традиционными, так и современными высокопроизводительными методами обработки с автоматическим исключением случаев недопустимых нагрузок на станок и инструмент.

- Постпроцессоры, созданные на применяемые на нашем предприятии станки (типа ФП с различными системами управления, UBZ-300 фирмы HANDTMANN (Германия), W-528 и M-920 фирмы WILLEMIN-MACODEL SA (Швейцария)), позволяют формировать управляющие программы с использованием всех возможностей оборудования в 3-х; 3+2 и 5-ти координатных режимах работы. Реализованы следующие виды интерполяции:

  - Линейная.

  - Круговая и винтовая (при обработке контуров, в том числе и теоретических, и поверхностей)

  - NURBS-сплайнами

  - Кубическими сплайнами.

Для оценки эффективности системы ADEM-VX приводим следующие примеры:

Гермостенка откидной части фонаря. Изначально обработка детали была рассчитана в системе UG NX-4. При обработке детали на станке UBZ-300 выяснилось, что вследствие ее конструктивных особенностей и отсутствии необходимых методов обработки в UG NX-4, обработать деталь невозможно и было принято решение пересчитать обработку в ADEM-VX v-8.3. В результате по разработанным управляющим программам деталь обрабатывается полностью и практически без доводочных работ, причем стабильность обработки позволяет оставлять станок в ночь на автономную работу. Для сравнения результатов, полученных в двух системах, приводим следующую таблицу:

|  | UG NX-4 |  | ADEM v-8.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расчетное | реальное | расчетное | реальное |
| Время обработки (час) | 16,3 | Не определено, так как обработать деталь невозможно. | 8,1 | 8,2 |

Фланцевая панель. При обработке этой детали из высокопрочной нержавеющей стали ЭП-817 на станке M-920 по управляющим программам, рассчитанным в UG NX-4, защита станка отключала привод при использовании фрез диаметром больше 20мм (30% перекрытие и на 2мм в глубину). После перерасчета управляющих программ в ADEM-VX v-8.3, тот же станок обрабатывал деталь фрезами диаметрами 50мм  (30% перекрытие и на 2,5мм в глубину) и 32мм (100% перекрытие и на 4мм в глубину), при этом, согласно показаниям штатным датчиков нагрузки, нагрузка на приводы по координатам “X”; “Y” и ‘Z’ составляла15-20%, а на шпиндель 25-30% при допустимом значении 80%. При этом стойкость инструмента фирмы ISCAR увеличилась: фрез со сменными пластинами на15-20%, а стойкость монолитных твердосплавных составила 380 минут при рекомендованной фирмой ISCAR  норме в 120 минут. Соотношение по производительности указано в таблице.

|  | UG NX-4 | ADEM v-8.3 |
| --- | --- | --- |
| Время обработки (час) | 12,32 | 6,85 |

Согласно приведенным выше примерам и ряду других, применение системы ADEM-VX вместо UG NX позволяет:

- Сократить время обработки на 45-55%

- Уменьшить расход инструмента не менее чем в 2 раза

- Уменьшить расход электроэнергии примерно в 2 раза

- Увеличить в 2 раза эффективность использования ресурса оборудования

- Практически полностью исключить доводочные работы, что дополнительно значительно сокращает трудоемкость

Полученные нами результаты и приведенные выводы полностью совпадают с результатами работы, проведенной фирмой HANDTMANN и ЗАО «ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ СУХОГО» на ОАО «НАПО им В.П.Чкалова» г. Новосибирск.

С уважением,

| Технический директор ПК №2 |  | О.П. Чуканцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | ноябрь 2009 г. |

Приложение:

Оценка экономического эффекта от использования системы ADEM на шести рабочих местах.

| № п/п | Статья расходов | Затраты при подготовке и эксплуатации управляющих программ (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | UG NX | ADEM |
|  | Стоимость одного рабочего места | 835 000 | 435 000 |
|  | Стоимость шести рабочих мест | 5 010 000 | 2 610 000 |
|  | Средняя трудоемкость подготовки управляющей программы | 12 н/ч | 6 н/ч |
|  | Стоимость нормо-часа подготовки управляющих программ | 87 |  |
|  | Затраты за год на разработку управляющих программ (1500 программ) | 1566000 | 783000 |
|  | Машинное время обработки детали средней сложности | 13 час. | 7 час. |
|  | Стоимость часа работы станка (типа UBZ-300) | 136€ = 5984 |  |
|  | Стоимость часа работы станка (типа WILLEMIN-MAKODEL W528 и ) | 42€ = 1848 |  |
|  | Средняя стоимость часа работы станка | 3916 |  |
|  | Затраты по оборудованию на изготовление детали средней сложности | 50908 | 27412 |
|  | Затраты по оборудованию на изготовление детали средней сложности за год (программа выпуска с учетом двухсменной работы одного станка с машинным временем UG NX – 300 деталей) | 15 272 400 | 8 223 600 |
|  | Стоимость нормо-часа оператора станка с ЧПУ | 70 |  |
|  | Затраты по заработной плате на изготовление детали средней сложности | 910 | 490 |
|  | Фонд заработной платы на изготовление 300 деталей | 273000 | 147000 |
|  | Суммарные затраты на изготовление 300 деталей | 15545400 | 8370600 |

Экономический эффект от применения системы ADEM при подготовке управляющих программ в год составит:

С=СUG NX-СADEM=1 566 000-783 000=783 000руб.

Экономический эффект от применения системы ADEM при изготовлении деталей в производстве на один станок в год составит:

Сстан.=СUG NX-СADEM=15 545 400-8 370 600=7 174 800руб.

Экономический эффект от применения системы ADEM при изготовлении деталей в производстве на 10 станков в год составит:

С= Сстан.×10=7 174 800×10=71 748 000руб.

| Заместитель главного технолога – начальник отдела №…… |  | /А.Г.Язев/ |
| --- | --- | --- |